- HP LaserJet 1010, 1012, and 1015 Printers - Printer Light Patterns

- HP LaserJet 1010, 1012 и 1015 принтеры - индикация

Обозначения.

- не горит

- горит

- мигает

- Сосотояние принтера

| Индикация | Состояние принтера | Действия/Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Принетр готов к печати | Не требуются |
|  | Принтер принимает или обрабатывает данные | Ждите окончания работы |
|  | Ручная подача или некритическая ошибка | Проверьте правильность загрузки бумаги. Для продолжения печати нажмите кнопку "GO" |
|  | Не хватает памяти | Слишком сложная страница для количества памяти, установленной в принтере. Уменьшите разрешение при печати |
|  | Открыта дверь, нет бумаги, нет картриджа или замятие бумаги | Проверьте следующее:  Дверь закрыта нормально  Бумага загружена  Картридж корректно установлен  Нет замятой бумаги |
|  | Идет инициализация принтера | Не требуются |
|  | Фатальная ошибка | Выключите принтер на полчаса и включите. Если не помжет - обратитесь в сервисный центр. Нажмите кнопку - и смотрите подкод ниже... |

- Подкод фатальной ошибки

Нажмите кнопку "GO"

| Индикация | Ошибка | Действия |
| --- | --- | --- |
|  | Нет связи между платами ECU (Engine Controller Unit, главной платой) |  проверьте подключение кабелей между форматтером, ECU и остальными узлами  Если ошибка не исчезла, замените ECU  Если ошибка не исчезла, замените принтер |
|  | Неисправность узла закрепления | Замените узел закрепления |
|  | Beam detect error Ошибка датчика луча. Не вращается полигон. | Замените лазер-сканер |

Дмитрий Лобода aka Diman - сюда и пишите все замечания и предложения...